Документ предоставлен КонсультантПлюс

# Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июня 2010 г. N 17550

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 29 апреля 2010 г. N 357

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ИМПОРТЕРАМИ КЛАССА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРА И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ

О ЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Приказов Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 767, от 12.12.2011 N 1708) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711), пунктом 28 Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 50, ст. 6114), и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 5, ст. 526) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности.

2. Настоящий Приказ вступает в силу в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра В.Ю. Саламатова.

Врио Министра

А.В.ДЕМЕНТЬЕВ

# Утверждены

Приказом Минпромторга России

от 29 апреля 2010 г. N 357

ПРАВИЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ИМПОРТЕРАМИ КЛАССА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРА И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ

О ЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Приказов Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 767, от 12.12.2011 N 1708) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Правила определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности (далее - Правила) разработаны в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711), пунктом 28 Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 50, ст. 6114), и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 5, ст. 526).

Настоящими Правилами предусматривается порядок определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара, а также иной информации товара о его энергетической эффективности.

2. Определение класса энергетической эффективности товара осуществляется производителем, импортером в соответствии с настоящими Правилами.

(п. 2 в ред. Приказа Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 767)

3. Настоящие Правила распространяются на электрические холодильные приборы компрессионного типа, предназначенные для хранения и/или замораживания пищевых продуктов в бытовых условиях. Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности холодильных приборов (приложение N 1).

4. Настоящие Правила распространяются на стиральные и комбинированные стирально-сушильные электрические машины бытового назначения, питающиеся от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц, предназначенные для стирки текстильных изделий с применением моющих средств, а также полоскания, отжима и сушки (при наличии) в автоматическом режиме.

Действие Правил не распространяется на стиральные машины с отдельными баками для стирки и отжима (например, машины с двумя баками), а также на стиральные машины, работающие на других видах энергии.

Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности бытовых стиральных и комбинированных стирально-сушильных электрических машин (приложение N 2).

5. Настоящие Правила распространяются на бытовые кондиционеры, питающиеся от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц (далее - кондиционеры).

Действие Правил не распространяется на кондиционеры:

работающие от других источников энергии;

с паро- и водоводяным тепловым насосом;

с холодопроизводительностью более 12 кВт.

Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности бытовых кондиционеров (приложение N 3).

6. Настоящие Правила распространяются на бытовые посудомоечные машины, питающиеся от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц.

Действие Правил не распространяется на приборы, которые также могут использовать иные источники энергии.

Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности бытовых посудомоечных машин (приложение N 4).

7. Настоящие Правила распространяются на бытовые кухонные электроплиты (далее - электроплита), работающие от электрической сети. Действие Правил не распространяется на электроплиты с высокочастотным нагревом.

Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности электроплит (приложение N 5).

8. Настоящие Правила распространяются на жарочные электрошкафы (бытовые электродуховки), работающие от электрической сети.

Действие Правил не распространяется на электрошкафы:

микроволновые печи и микроволновые комбинированные печи;

малогабаритные шкафы (с полезным объемом менее 12 л);

электродуховки без терморегулирования;

электродуховки со способом разогрева пищи, отличным от указанного (стандартный разогрев пищи, разогрев пищи принудительной циркуляцией воздуха и разогрев пищи горячим паром).

Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности жарочных электрошкафов (приложение N 6).

9. Настоящие Правила распространяются на бытовые микроволновые печи, предназначенные для нагрева пищевых продуктов и напитков в камере посредством электромагнитной энергии на одной или нескольких полосах частот (далее - микроволновые печи) в диапазоне от 300 МГц до 30 ГГц с номинальным напряжением не более 250 В и частотой 50 Гц.

Действие Правил не распространяется на следующие приборы:

коммерческие микроволновые печи;

промышленное микроволновое нагревательное оборудование;

приборы для медицинских целей;

приборы, предназначенные для применения в местах с особыми условиями (например, газ, пар, пыль).

Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности микроволновых печей (приложение N 7).

10. Настоящие Правила распространяются на телевизоры цветного изображения и аппаратуру телевизионную комбинированную.

Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности телевизоры цветного изображения и аппаратуру телевизионную комбинированную (приложение N 8).

11. Настоящие Правила распространяются на бытовые электроприборы для отопления, а именно на электрорадиаторы теплоаккумуляционные, электроконвекторы, электротепловентиляторы, электрорадиаторы без аккумуляционного сердечника, питающиеся от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц.

Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности бытовых электроприборов для отопления (приложение N 9).

12. Настоящие Правила распространяются на бытовые электроприборы для нагрева жидкостей, а именно на электробойлеры бытовые, электроводонагреватели проточные, питающиеся от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц.

Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности бытовых электроприборов для нагрева жидкостей (приложение N 10).

13. Настоящие Правила распространяются на бытовые электрические лампы, работающие от электрической сети системы электроснабжения общего назначения и предназначенные для работы в осветительных приборах (лампы накаливания и люминесцентные лампы со встроенным пускорегулирующим устройством), а также бытовые люминесцентные лампы (включая лампы с одним и двумя цоколями и лампы без встроенного пускорегулирующего устройства), которые предназначены для применения не только в бытовых условиях (далее - лампы).

Действие Правил не распространяется на лампы:

со световым потоком свыше 6500 лм;

с потребляемой мощностью менее 4 Вт;

рефлекторные;

предназначенные для работы с другими источниками энергии, например, питающиеся от батарей;

не предназначенные для излучения света видимого диапазона частот (длина волны от 400 до 800 нм);

для работы в приборе, не предназначенном для освещения. Если такие лампы предлагаются для продажи отдельно (например, в качестве запасных частей), то действие методики на них распространяется.

Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности ламп (приложение N 11).

14. Настоящие Правила распространяются на мониторы компьютерные.

Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности мониторов компьютерных (приложение N 12).

(в ред. Приказа Минпромторга РФ от 12.12.2011 N 1708)

15. Настоящие Правила распространяются на принтеры и копировальные аппараты. Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности принтеров и копировальных аппаратов (приложение N 13).

(в ред. Приказа Минпромторга РФ от 12.12.2011 N 1708)

16. Настоящие Правила распространяется на лифты, предназначенные для перевозки людей (лифты пассажирские, лифты грузопассажирские). Действие Правил не распространяется на лифты, предназначенные для использования в производственных целях.

Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности лифтов, предназначенных для перевозки людей (приложение N 14).

(в ред. Приказа Минпромторга РФ от 12.12.2011 N 1708)

## Приложение N 1

к Правилам определения

производителями и импортерами

класса энергетической

эффективности товара

и иной информации о его

энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ И ИХ КОМБИНАЦИЙ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 767) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Для обозначения холодильных приборов с наибольшей энергетической эффективностью, в зависимости от индекса энергетической эффективности, установлено два класса (по возрастанию) - "A+" и "A++" согласно таблице 1.

### Таблица 1

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│ Класс энергетической эффективности │Индекс энергетической эффективности │

│                                    │         альфа (I     ), %          │

│                                    │                 альфа              │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                A++                 │            30 > I                  │

│                                    │                  альфа             │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 A+                 │         42 > I      >= 30          │

│                                    │               альфа                │

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Индекс энергетической эффективности  вычисляют по формуле

, (1)

где:  - фактическое годовое потребление электроэнергии холодильным прибором, кВт·ч;

- стандартное годовое -потребление электроэнергии для холодильного прибора данного типа, определяемое расчетным путем, кВт·ч.

Стандартное годовое потребление электроэнергии холодильным прибором , кВт·ч, вычисляют по формуле

, (2)

где: n - количество отделений холодильного прибора;

- объем для хранения продуктов каждого отделения, л;

- температура, установленная для каждого отделения прибора, °C.

Значения коэффициентов ,  и коэффициентов FF, CC, BI, CH для различных типов холодильных приборов приведены в таблицах 2 и 3 соответственно.

### Таблица 2

┌─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────┬─────────┐

│    Тип холодильного прибора     │ Температура самого │ M      │ N       │

│                                 │холодного отделения │  альфа │  альфа  │

│                                 │    прибора, °C     │        │         │

├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────┤

│Холодильник без НТО              │        > -6        │ 0,233  │   245   │

├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────┤

│Холодильник без НТО с отделением │       <= -6        │ 0,233  │   245   │

│для охлажденных продуктов        │                    │        │         │

├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────┤

│Холодильник без НТО с отделением │        > -6        │ 0,233  │   245   │

│для охлажденных продуктов        │                    │        │         │

│(в ред. Приказа Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 767)  │        │         │

├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────┤

│Холодильник с НТО                │       <= -6        │ 0,643  │   191   │

├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────┤

│Холодильник с НТО                │       <= -12       │ 0,450  │   245   │

├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────┤

│Холодильник с НТО                │       <= -18       │ 0,777  │   303   │

├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────┤

│Холодильник с морозильным        │       <= -18       │ 0,777  │   303   │

│отделением I и II типов          │                    │        │         │

├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────┤

│Морозильник типа шкаф            │       <= -18       │ 0,539  │   315   │

├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────┤

│Морозильник типа ларь            │       <= -18       │ 0,472  │   286   │

├─────────────────────────────────┴────────────────────┴────────┴─────────┤

│    Примечания                                                           │

│    1.  Для  многодверных  холодильных  приборов  коэффициенты  M       и│

│                                                                 альфа   │

│N      следует выбирать  в  зависимости  от  самого  холодного  отделения│

│ альфа                                                                   │

│прибора.                                                                 │

│    2.  Холодильный  прибор  с  отделением  для   хранения   замороженных│

│продуктов при температуре минус 18 °C или ниже следует рассматривать  как│

│холодильники с морозильным отделением I и II типов.                      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Таблица 3

| Поправочный коэффициент | Значение | Условие применения коэффициента |
| --- | --- | --- |
| FF (система "фрост-фри" (ненамораживающий)) | 1,2 | Для холодильных приборов с отделениями для хранения замороженных продуктов с системой "фрост-фри" (вентилируемая) |
|  | 1 | Для прочих холодильных приборов |
| CC (климатический класс) | 1,2 | Для холодильных приборов субтропического климатического класса (ST) |
|  | 1,1 | Для холодильных приборов тропического климатического класса (T) |
|  | 1 | Для прочих холодильных приборов |
| BI (встраиваемые приборы) | 1,2 | Холодильные приборы встраиваемого типа шириной менее 58 см |
|  | 1 | Для прочих холодильных приборов |
| CH (морозильная камера) | 50 кВт·ч/год | Для холодильных приборов с морозильными камерами объемом не менее 15 литров |
|  | 0 | Для прочих холодильных приборов |

Для обозначения энергетической эффективности холодильных приборов, в зависимости от индекса энергетической эффективности, установлено семь классов в диапазоне от A (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблице 4.

### Таблица 4

| Класс энергетической эффективности | Индекс энергетической эффективности (I), % |
| --- | --- |
| A | I < 55 |
| B | 55 <= I < 75 |
| C | 75 <= I < 90 |
| D | 90 <= I < 100 |
| E | 100 <= I < 110 |
| F | 110 <= I < 125 |
| G | 125 <= I |

Индекс энергетической эффективности I вычисляют по формуле

, (3)

где:  - фактическое годовое потребление электроэнергии холодильным прибором, кВт·ч;

- стандартное годовое потребление электроэнергии для холодильного прибора данного типа, определяемое расчетным путем, кВт·ч.

Стандартное годовое потребление электроэнергии холодильным прибором , кВт·ч, вычисляют по формуле

, (4)

где:  - приведенный объем холодильного прибора, л;

M, N - коэффициенты.

Приведенный объем холодильного прибора , л, вычисляют по формуле

, (5)

где:  - объем отделения для хранения свежих продуктов, л;

- объем отделения для хранения замороженных продуктов или отделения для охлаждения продуктов, л;

Q - коэффициент.

Приведенный объем холодильника с морозильным отделением и многодверного холодильного прибора , л, вычисляют по формуле

, (6)

где: n - количество отделений холодильного прибора;

- объем для хранения продуктов каждого отделения, л;

- температура, установленная для каждого отделения прибора, °C.

Значения коэффициентов M, N, Q и  для различных типов холодильных приборов приведены в таблицах 5 и 6 соответственно.

### Таблица 5

┌───────────────────────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬─────┐

│       Тип холодильного прибора        │Температура│   Q    │  M   │  N  │

│                                       │  самого   │        │      │     │

│                                       │ холодного │        │      │     │

│                                       │ отделения │        │      │     │

│                                       │прибора, °C│        │      │     │

├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼─────┤

│Холодильник без НТО                    │   > -6    │   -    │0,233 │ 245 │

├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼─────┤

│Холодильник без НТО с отделением для   │   <= -6   │  0,75  │0,233 │ 245 │

│охлажденных продуктов                  │           │        │      │     │

├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼─────┤

│Холодильник без НТО с отделением для   │    > -6   │  0,75  │0,233 │ 245 │

│охлажденных продуктов                  │           │        │      │     │

│(в ред. Приказа Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 767)        │      │     │

├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼─────┤

│Холодильник с НТО                      │   <= -6   │  1,55  │0,643 │ 191 │

├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼─────┤

│Холодильник с НТО                      │   <= -12  │  1,85  │0,450 │ 245 │

├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼─────┤

│Холодильник с НТО                      │   <= -18  │  2,15  │0,657 │ 235 │

├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼─────┤

│Холодильник с морозильным отделением   │   <= -18  │   -    │0,777 │ 303 │

│I и II типов                           │           │        │      │     │

├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼─────┤

│Морозильник типа шкаф                  │   <= -18  │  2,15  │0,472 │ 286 │

├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼─────┤

│Морозильник типа ларь                  │   <= -18  │  2,15  │0,446 │ 181 │

├───────────────────────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴─────┤

│   Примечания                                                            │

│   1. Для многодверных холодильных приборов коэффициенты M  и  N  следует│

│выбирать в зависимости от самого холодного отделения прибора.            │

│   2.  Холодильный  прибор  с  отделением   для   хранения   замороженных│

│продуктов    при    температуре    минус    18  °C  или    ниже   следует│

│рассматривать как холодильники с морозильным отделением I и II типов.    │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Таблица 6

┌─────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────┐

│   Поправочный коэффициент   │Значение│ Условие применения коэффициента  │

├─────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────┤

│              F              │  1,2   │    Для холодильных приборов с    │

│               c             │        │     отделениями для хранения     │

│                             │        │замороженных продуктов с системой │

│                             │        │   "фрост-фри" (вентилируемая)    │

│                             ├────────┼──────────────────────────────────┤

│                             │   1    │ Для прочих холодильных приборов  │

└─────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────┘

Характеристиками энергетической эффективности холодильного прибора являются:

действительное (номинальное) значение энергопотребления в соответствии со стандартами, кВт·ч в год (24 ч 365);

суммарный объем отделений для хранения свежих продуктов (отделение с рабочей температурой не более минус 6 °C), л. Маркирование знаком "звездочка" (*), указывается количество звездочек, обозначающие температурные характеристики самого холодного низкотемпературного отделения (при наличии низкотемпературных отделений);

суммарный объем низкотемпературных отделений, которые заслуживает маркирование знаком "звездочка" (отделение, в котором температура хранения не превышает минус 6 °C), л;

корректированный уровень звуковой мощности, дБА (при наличии).

## Приложение N 2

к Правилам определения

производителями и импортерами

класса энергетической

эффективности товара

и иной информации о его

энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЛЯ БЫТОВЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Для обозначения энергетической эффективности стиральных и стирально-сушильных машин, в зависимости от фактического потребления электроэнергии (C) за каждый полный цикл, установлено семь классов в диапазоне от A (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблицам 1 и 2.

### Таблица 1

Стиральные машины

| Классы энергетической эффективности | Фактическое потребление электроэнергии (C) на 1 кг белья для стандартной программы "Хлопок при 60 °C", кВт·ч, за каждый полный цикл (стирка, полоскание и отжим) |
| --- | --- |
| A | C <= 0,19 |
| B | 0,19 < C <= 0,23 |
| C | 0,23 < C <= 0,27 |
| D | 0,27 < C <= 0,31 |
| E | 0,31 < C <= 0,35 |
| F | 0,35 < C <= 0,39 |
| G | 0,39 < C |

### Таблица 2

Стирально-сушильные машины

| Классы энергетической эффективности | Фактическое потребление электроэнергии (C) на 1 кг белья для стандартной программы "Хлопок при 60 °C", кВт·ч, за каждый полный цикл (стирка, полоскание, отжим и сушка) |
| --- | --- |
| A | C <= 0,68 |
| B | 0,68 < C <= 0,81 |
| C | 0,81 < C <= 0,93 |
| D | 0,93 < C <= 1,05 |
| E | 1,05 < C <= 1,17 |
| F | 1,17 < C <= 1,29 |
| G | 1,29 < C |

Для обозначения класса качества стирки стиральной (стирально-сушильной) машины установлено семь классов в диапазоне от A (максимальное качество) до G (минимальное качество) согласно таблице 3.

### Таблица 3

| Класс качества стирки | Эффективность стирки (P) для стандартной программы "Хлопок 60 °C" за каждый полный цикл |
| --- | --- |
| A | P > 1,03 |
| B | 1,03 >= P > 1,00 |
| C | 1,00 >= P > 0,97 |
| D | 0,97 >= P > 0,94 |
| E | 0,94 >= P > 0,91 |
| F | 0,91 >= P > 0,88 |
| G | 0,88 >= P |

Для обозначения класса качества отжима стиральной машины установлено семь классов в диапазоне от A (максимальное качество) до G (минимальное качество) согласно таблице 4.

### Таблица 4

| Класс качества отжима | Эффективность удаления влаги (D) для стандартной программы "Хлопок 60 °C" за каждый полный цикл |
| --- | --- |
| A | D < 45 |
| B | 45 <= D < 54 |
| C | 54 <= D < 63 |
| D | 63 <= D < 72 |
| E | 72 <= D < 81 |
| F | 81 <= D < 90 |
| G | 90 <= D |

Характеристиками энергетической эффективности для стиральных машин являются:

фактическое потребление электроэнергии за цикл (стирка и отжим) при полной загрузке при 60 °C, кВт·ч;

класс качества стирки (таблица 3);

класс качества отжима (таблица 4);

максимальная частота вращения центрифуги, об/мин.;

номинальная загрузка стиральной машины, кг;

расход воды за цикл, л;

корректированный уровень звуковой мощности в режимах стирки и отжим, дБА (при наличии).

Характеристиками энергетической эффективности для стирально-сушильных машин являются:

фактическое потребление электроэнергии за цикл (стирка, отжим и сушка) при полной загрузке при 60 °C, кВт·ч;

фактическое потребление электроэнергии в режиме стирки (стирка и отжим) при полной загрузке при 60 °C, кВт·ч;

класс качества стирки (таблица 3);

максимальная частота вращения центрифуги, об/мин.;

номинальная загрузка стирально-сушильной машины во время стирки, кг;

номинальная загрузка стирально-сушильной машины во время сушки, кг;

расход воды за цикл, л;

корректированный уровень звуковой мощности в режимах стирки, отжима и сушки, дБА (при наличии).

## Приложение N 3

к Правилам определения

производителями и импортерами

класса энергетической

эффективности товара

и иной информации о его

энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЛЯ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ, ЭЛЕКТРОВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 767) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Для обозначения энергетической эффективности бытовых кондиционеров в режиме охлаждения, в зависимости от индекса энергетической эффективности, установлено семь классов в диапазоне от A (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблицам 1 - 5.

### Таблица 1

Раздельные кондиционеры с воздушным охлаждением

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│        Класс энергетической        │       Индекс энергетической        │

│           эффективности            │         эффективности (I )         │

│                                    │                         c          │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 A                  │             I  > 3,20              │

│                                    │              c                     │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 B                  │         3,20 >= I  > 3,00          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 C                  │         3,00 >= I  > 2,80          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 D                  │         2,80 >= I  > 2,60          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 E                  │         2,60 >= I  > 2,40          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 F                  │         2,40 >= I  > 2,20          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 G                  │             2,20 >= I              │

│                                    │                      c             │

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

### Таблица 2

Моноблочные кондиционеры с воздушным охлаждением

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│        Класс энергетической        │       Индекс энергетической        │

│           эффективности            │         эффективности (I )         │

│                                    │                         c          │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 A                  │             I  > 3,00              │

│                                    │              c                     │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 B                  │         3,00 >= I  > 2,80          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 C                  │         2,80 >= I  > 2,60          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 D                  │         2,60 >= I  > 2,40          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 E                  │         2,40 >= I  > 2,20          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 F                  │         2,20 >= I  > 2,00          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 G                  │             2,00 >= I              │

│                                    │                      c             │

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

### Таблица 3

Одноканальные кондиционеры с воздушным охлаждением

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│        Класс энергетической        │       Индекс энергетической        │

│           эффективности            │         эффективности (I )         │

│                                    │                         c          │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 A                  │             I  > 2,60              │

│                                    │              c                     │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 B                  │         2,60 >= I  > 2,40          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 C                  │         2,40 >= I  > 2,20          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 D                  │         2,20 >= I  > 2,00          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 E                  │         2,00 >= I  > 1,80          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 F                  │         1,80 >= I  > 1,60          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 G                  │             1,60 >= I              │

│                                    │                      c             │

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

### Таблица 4

Одноканальные кондиционеры с водяным охлаждением

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│        Класс энергетической        │       Индекс энергетической        │

│           эффективности            │         эффективности (I )         │

│                                    │                         c          │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 A                  │             I  > 3,60              │

│                                    │              c                     │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 B                  │         3,60 >= I  > 3,30          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 C                  │         3,30 >= I  > 3,10          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 D                  │         3,10 >= I  > 2,80          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 E                  │         2,80 >= I  > 2,50          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 F                  │         2,50 >= I  > 2,20          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 G                  │             2,20 >= I              │

│                                    │                      c             │

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

### Таблица 5

Моноблочные кондиционеры с водяным охлаждением

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│        Класс энергетической        │       Индекс энергетической        │

│           эффективности            │         эффективности (I )         │

│                                    │                         c          │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 A                  │             I  > 4,40              │

│                                    │              c                     │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 B                  │         4,40 >= I  > 4,10          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 C                  │         4,10 >= I  > 3,80          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 D                  │         3,80 >= I  > 3,50          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 E                  │         3,50 >= I  > 3,20          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 F                  │         3,20 >= I  > 2,90          │

│                                    │                  c                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 G                  │             2,90 >= I              │

│                                    │                      c             │

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Индекс энергетической эффективности  в режиме охлаждения вычисляют по формуле

, (1)

где:  - холодопроизводительность изделия, кВт;

- фактическое потребление электроэнергии изделием в режиме охлаждения, кВт.

Для обозначения энергетической эффективности бытовых кондиционеров в режиме обогрева, в зависимости от индекса энергетической эффективности, установлено семь классов в диапазоне от A (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблицам 6 - 10.

### Таблица 6

Раздельные кондиционеры с воздушным охлаждением

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│        Класс энергетической        │       Индекс энергетической        │

│           эффективности            │         эффективности (I )         │

│                                    │                         H          │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 A                  │             I  > 3,60              │

│                                    │              H                     │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 B                  │         3,60 >= I  > 3,40          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 C                  │         3,40 >= I  > 3,20          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 D                  │         3,20 >= I  > 2,80          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 E                  │         2,80 >= I  > 2,60          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 F                  │         2,60 >= I  > 2,40          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 G                  │             2,40 >= I              │

│                                    │                      H             │

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

### Таблица 7

Моноблочные кондиционеры с воздушным охлаждением

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│        Класс энергетической        │       Индекс энергетической        │

│           эффективности            │         эффективности (I )         │

│                                    │                         H          │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 A                  │             I  > 3,40              │

│                                    │              H                     │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 B                  │         3,40 >= I  > 3,20          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 C                  │         3,20 >= I  > 3,00          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 D                  │         3,00 >= I  > 2,60          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 E                  │         2,60 >= I  > 2,40          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 F                  │         2,40 >= I  > 2,20          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 G                  │             2,20 >= I              │

│                                    │                      H             │

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

### Таблица 8

Одноканальные кондиционеры с воздушным охлаждением

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│        Класс энергетической        │       Индекс энергетической        │

│           эффективности            │         эффективности (I )         │

│                                    │                         H          │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 A                  │             I  < 3,00              │

│                                    │              H                     │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 B                  │         3,00 <= I  < 2,80          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 C                  │         2,80 <= I  < 2,60          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 D                  │         2,60 <= I  < 2,40          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 E                  │         2,40 <= I  < 2,10          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 F                  │         2,10 <= I  < 1,80          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 G                  │             1,80 <= I              │

│                                    │                      H             │

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

### Таблица 9

Раздельные кондиционеры с водяным охлаждением

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│        Класс энергетической        │       Индекс энергетической        │

│           эффективности            │         эффективности (I )         │

│                                    │                         H          │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 A                  │             I  > 4,00              │

│                                    │              H                     │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 B                  │         4,00 >= I  > 3,70          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 C                  │         3,70 >= I  > 3,40          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 D                  │         3,40 >= I  > 3,10          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 E                  │         3,10 >= I  > 2,80          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 F                  │         2,80 >= I  > 2,50          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 G                  │             2,50 >= I              │

│                                    │                      H             │

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

### Таблица 10

Моноблочные кондиционеры с водяным охлаждением

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│        Класс энергетической        │       Индекс энергетической        │

│           эффективности            │         эффективности (I )         │

│                                    │                         H          │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 A                  │             I  > 4,70              │

│                                    │              H                     │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 B                  │         4,70 >= I  > 4,40          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 C                  │         4,40 >= I  > 4,10          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 D                  │         4,10 >= I  > 3,80          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 E                  │         3,80 >= I  > 3,50          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 F                  │         3,50 >= I  > 3,20          │

│                                    │                  H                 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 G                  │             3,20 >= I              │

│                                    │                      H             │

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Индекс энергетической эффективности  в режиме обогрева определяют по формуле

, (2)

где:  - теплопроизводительность изделия, кВт;

- фактическое потребление электроэнергии изделием в режиме нагрева, кВт.

Характеристиками энергетической эффективности для кондиционеров, работающих в режиме охлаждения, являются:

ежегодный расход электроэнергии в режиме охлаждения (приблизительно 500 рабочих часов в год при полной нагрузке), кВт;

холодопроизводительность, кВт;

коэффициент энергетической эффективности (индекс энергетической эффективности) в режиме охлаждения при полной нагрузке;

тип кондиционера (набор рабочих режимов - охлаждение или охлаждение/нагрев) (напротив соответствующего типа должна быть расположена стрелка);

способ охлаждения: воздушное или водяное (напротив соответствующего типа должна быть расположена стрелка);

корректированный уровень звуковой мощности, дБА (при наличии).

Характеристиками энергетической эффективности для кондиционеров, работающих в режиме охлаждения или нагрева, являются:

класс энергетической эффективности;

ежегодный расход электроэнергии в режиме охлаждения (приблизительно 500 рабочих часов в год при полной нагрузке), кВт;

холодопроизводительность, кВт;

коэффициент энергетической эффективности (индекс энергетической эффективности) в режиме охлаждения при полной нагрузке;

тип кондиционера (набор рабочих режимов - охлаждение или охлаждение/нагрев) (напротив соответствующего типа должна быть расположена стрелка);

способ охлаждения: воздушное или водяное (напротив соответствующего типа должна быть расположена стрелка);

теплопроизводительность, кВт;

класс энергетической эффективности (в режиме нагрева);

корректированный уровень звуковой мощности, дБА (при наличии).

## Приложение N 4

к Правилам определения

производителями и импортерами

класса энергетической

эффективности товара

и иной информации о его

энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЛЯ МАШИН ПОСУДОМОЕЧНЫХ БЫТОВЫХ

Для обозначения энергетической эффективности посудомоечных машин, в зависимости от индекса энергетической эффективности, установлено семь классов в диапазоне от A (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблице 1.

### Таблица 1

| Класс энергетической эффективности | Индекс энергетической эффективности (I) |
| --- | --- |
| A | I < 0,64 |
| B | 0,64 <= I < 0,76 |
| C | 0,76 <= I < 0,88 |
| D | 0,88 <= I < 1,00 |
| E | 1,00 <= I < 1,12 |
| F | 1,12 <= I < 1,24 |
| G | I >= 1,24 |

Индекс экономичности энергопотребления I вычисляют по формуле

, (1)

где:  - фактическое потребление электроэнергии посудомоечной машины, кВт·ч;

- стандартное потребление электроэнергии посудомоечной машины, определяемое расчетным путем, кВт·ч.

Стандартное потребление электроэнергии посудомоечной машины , кВт·ч, вычисляют по формуле

, если S >= 10 (1)

, если S <= 9 (2)

где: S - номинальная емкость машины (количество столовых комплектов), шт.

Для обозначения класса качества мытья посудомоечной машины установлено семь классов в диапазоне от A (максимальное качество) до G (минимальное качество) согласно таблице 2.

### Таблица 2

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│     Класс качества мытья      │     Показатель качества мытья (P )      │

│                               │                                 C       │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│               A               │                P  > 1,12                │

│                               │                 C                       │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│               B               │            1,12 >= P  > 1,00            │

│                               │                     C                   │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│               C               │            1,00 >= P  > 0,88            │

│                               │                     C                   │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│               D               │            0,88 >= P  > 0,76            │

│                               │                     C                   │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│               E               │            0,76 >= P  > 0,64            │

│                               │                     C                   │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│               F               │            0,64 >= P  > 0,52            │

│                               │                     C                   │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│               G               │                0,52 > P                 │

│                               │                        C                │

└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Для обозначения класса качества сушки посудомоечной машины установлено семь классов в диапазоне от A (максимальное качество) до G (минимальное качество) согласно таблице 3.

### Таблица 3

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│     Класс качества сушки      │     Показатель качества сушки (P )      │

│                               │                                 D       │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│               A               │                Р  > 1,08                │

│                               │                 D                       │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│               B               │            1,08 >= P  > 0,93            │

│                               │                     D                   │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│               C               │            0,93 >= P  > 0,78            │

│                               │                     D                   │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│               D               │            0,78 >= P  > 0,63            │

│                               │                     D                   │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│               E               │            0,63 >= P  > 0,48            │

│                               │                     D                   │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│               F               │            0,48 >= P  > 0,33            │

│                               │                     D                   │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│               G               │               0,33 >= P                 │

│                               │                         D               │

└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Характеристиками энергетической эффективности посудомоечной машины являются:

фактическое потребление электроэнергии за цикл мойки для стандартной программы при заполнении холодной водой, кВт·ч;

номинальная емкость (количество столовых комплектов), шт.;

расход воды за цикл мойки, л;

корректированный уровень звуковой мощности, дБА (при наличии).

## Приложение N 5

к Правилам определения

производителями и импортерами

класса энергетической

эффективности товара

и иной информации о его

энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЛЯ БЫТОВЫХ КУХОННЫХ ЭЛЕКТРОПЛИТ

В зависимости от размера полезного объема, л, бытовые кухонные электроплиты подразделяют на типы:

малый: 12 <= объем < 35;

средний: 35 <= объем < 65;

большой: 65 <= объем.

Для обозначения энергетической эффективности для бытовых кухонных электроплит, в зависимости от фактической потребляемой электроэнергии при стандартной загрузке, установлено семь классов в диапазоне от A (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблицам 1 - 3.

### Таблица 1

Кухонные электроплиты с малым полезным объемом

| Класс энергетической эффективности | Фактическое потребление электроэнергии (E) при стандартной загрузке, кВт·ч |
| --- | --- |
| A | E < 0,60 |
| B | 0,60 <= E < 0,80 |
| C | 0,80 <= E < 1,00 |
| D | 1,00 <= E < 1,20 |
| E | 1,20 <= E < 1,40 |
| F | 1,40 <= E < 1,60 |
| G | E >= 1,60 |

### Таблица 2

Кухонные электроплиты со средним полезным объемом

| Классы энергетической эффективности | Фактическое потребление электроэнергии (E) при стандартной загрузке, кВт·ч |
| --- | --- |
| A | E < 0,80 |
| B | 0,80 <= E < 1,00 |
| C | 1,00 <= E < 1,20 |
| D | 1,20 <= E < 1,40 |
| E | 1,40 <= E < 1,60 |
| F | 1,60 <= E < 1,80 |
| G | E >= 1,80 |

### Таблица 3

Кухонные электроплиты с большим полезным объемом

| Классы энергетической эффективности | Фактическое потребление электроэнергии (E) при стандартной загрузке, кВт·ч |
| --- | --- |
| A | E < 1,00 |
| B | 1,00 <= E < 1,20 |
| C | 1,20 <= E < 1,40 |
| D | 1,40 <= E < 1,60 |
| E | 1,60 <= E < 1,80 |
| F | 1,80 <= E < 2,00 |
| G | E >= 2,00 |

Характеристиками энергетической эффективности электроплиты являются:

коэффициент полезного действия конфорки при достижении температуры кипения  вычисляют по формуле

, (1)

где: G - масса алюминиевого блока, кг;

- удельная теплоемкость используемого при измерении алюминиевого блока, равная 0,22 ккал/кг·°C (или 0,214 ккал/кг·°C при 20 °C);

- превышение температуры, равное 80 °C;

E - потребление энергии, Вт·ч;

K - коэффициент перевода ватт-часов в килокалории, равный 0,86.

При подстановке в формулу (1) известных значений ,  и K она принимает вид

, (2)

фактическое потребление электроэнергии электроплитой, кВт·ч;

полезный объем жарочного электрошкафа V, входящего в состав электроплиты (при наличии), л;

тип полезного объема электроплиты (маленький, средний, большой). Напротив соответствующего типа должна быть расположена стрелка;

корректированный уровень звуковой мощности жарочного электрошкафа электроплиты (при наличии), дБА (при наличии).

## Приложение N 6

к Правилам определения

производителями и импортерами

класса энергетической

эффективности товара

и иной информации о его

энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЛЯ ЖАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОШКАФОВ (ЭЛЕКТРОДУХОВКИ БЫТОВЫЕ)

В зависимости от размера полезного объема, л, жарочные электрошкафы подразделяют на типы:

малый: 12 <= объем < 35;

средний: 35 <= объем < 65;

большой: 65 <= объем.

Для обозначения энергетической эффективности жарочных электрошкафов, в зависимости от фактической потребляемой электроэнергии при стандартной загрузке, установлено семь классов в диапазоне от A (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблицам 1 - 3.

### Таблица 1

Жарочный электрошкаф с малым полезным объемом

| Класс энергетической эффективности | Фактическое потребление электроэнергии (E) при стандартной загрузке, кВт·ч |
| --- | --- |
| A | E < 0,60 |
| B | 0,60 <= E < 0,80 |
| C | 0,80 <= E < 1,00 |
| D | 1,00 <= E < 1,20 |
| E | 1,20 <= E < 1,40 |
| F | 1,40 <= E < 1,60 |
| G | E >= 1,60 |

### Таблица 2

Жарочный электрошкаф со средним полезным объемом

| Классы энергетической эффективности | Фактическое потребление электроэнергии (E) при стандартной загрузке, кВт·ч |
| --- | --- |
| A | E < 0,80 |
| B | 0,80 <= E < 1,00 |
| C | 1,00 <= E < 1,20 |
| D | 1,20 <= E < 1,40 |
| E | 1,40 <= E < 1,60 |
| F | 1,60 <= E < 1,80 |
| G | E >= 1,80 |

### Таблица 3

Жарочный электрошкаф с большим полезным объемом

| Классы энергетической эффективности | Фактическое потребление электроэнергии (E) при стандартной загрузке, кВт·ч |
| --- | --- |
| A | E < 1,00 |
| B | 1,00 <= E < 1,20 |
| C | 1,20 <= E < 1,40 |
| D | 1,40 <= E < 1,60 |
| E | 1,60 <= E < 1,80 |
| F | 1,80 <= E < 2,00 |
| G | E >= 2,00 |

Характеристиками энергетической эффективности жарочного электрошкафа являются:

фактическое потребление электроэнергии при стандартной загрузке, кВт·ч;

полезный объем внутренней камеры жарочного электрошкафа, л;

тип жарочного электрошкафа (маленький, средний, большой). Напротив соответствующего типа должна быть расположена стрелка;

корректированный уровень звуковой мощности, дБА (при наличии).

## Приложение N 7

к Правилам определения

производителями и импортерами

класса энергетической

эффективности товара и иной

информации о его

энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЛЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

Характеристиками энергетической эффективности микроволновой печи является ее коэффициент полезного действия.

Коэффициент полезного действия  вычисляют по формуле

, (1)

где: P - вычисленная выходная мощность микроволновой печи, Вт;

t - время нагрева, с;

- фактическое потребление электроэнергии микроволновой печи, Вт·с.

Энергопотребление включает электроэнергию, потребленную в течение нагревания нити магнетрона.

Коэффициент полезного действия вычисляют в процентах, округленных до ближайшего целого числа.

Выходную мощность микроволновой печи P, Вт, вычисляют по формуле

, (2)

где:  - масса воды, г;

- масса контейнера, г;

- температура окружающей среды, °C;

- начальная температура воды, °C;

- конечная температура воды, °C;

t - время нагрева, исключая время нагрева нити магнетрона, с.

Выходную мощность микроволновой печи указывают в Вт, округляя до ближайших 50 Вт.

## Приложение N 8

к Правилам определения

производителями и импортерами

класса энергетической

эффективности товара

и иной информации о его

энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ И АППАРАТУРЫ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ

Характеристиками энергетической эффективности для телевизоров и аппаратуры телевизионной комбинированной является:

удельная мощность рабочего режима, Вт/см2, вычисляют по формуле

,

где: W - потребляемая мощность изделием в рабочем режиме, Вт;

S - площадь видимой части экрана, см2.

потребляемая мощность изделием в режиме ожидания, Вт;

потребляемая мощность изделием в выключенном режиме, Вт.

## Приложение N 9

к Правилам определения

производителями и импортерами

класса энергетической

эффективности товара

и иной информации о его

энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЛЯ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

Характеристики энергетической эффективности теплоаккумуляционных электрорадиаторов: фактическое потребление электроэнергии для наиболее энергоемкой программы зарядки, кВт·ч.

Характеристики энергетической эффективности электроконверторов, электротепловентиляторов, электрорадиаторов без аккумуляционного сердечника:

номинальная потребляемая мощность, кВт;

корректированный уровень звуковой мощности, дБА (при наличии).

## Приложение N 10

к Правилам определения

производителями и импортерами

класса энергетической

эффективности товара

и иной информации о его

энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЛЯ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ

Характеристиками энергетической эффективности бытовых электробойлеров являются:

фактическое годовое потребление электроэнергии, кВт·ч;

постоянные суточные потери Q, кВт·ч/сут., с учетом превышения температуры на 45 K, вычисляют по формуле

, (1)

где:  - средняя температура воды, без отвода воды, °C;

- температура окружающей среды, °C;

E - фактическое суточное потребление электроэнергии, кВт·ч/сут.

Результаты вычисления округляют до 0,1 кВт·ч/сут.;

средняя температура воды , °C, вычисляется по формуле

, (2)

где:  - средняя температура воды после выключения терморегулятора, °C;

- средняя температура воды после включения терморегулятора, °C;

потребляемую суточную энергию E, кВт·ч/сут., вычисляют по формуле

, (3)

где:  - фактическое потребление электроэнергии за период времени , кВт·ч;

- заданный период времени, ч.

Характеристикой энергетической эффективности проточного электроводонагревателя является номинальная потребляемая мощность, кВт.

## Приложение N 11

к Правилам определения

производителями и импортерами

класса энергетической

эффективности товара

и иной информации о его

энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЛЯ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛАМП

Лампы относят к классу энергетической эффективности "A", если:

потребляемая мощность люминесцентных ламп без встроенного пускорегулирующего устройства (лампы, для подключения которых к сети необходимо пусковое устройство или другая система приборов) удовлетворяет выражению

, (1)

потребляемая мощность других ламп удовлетворяет выражению

, (2)

где: Ф - световой поток лампы, лм;

W - потребляемая мощность лампы, Вт.

Для обозначения энергетической эффективности ламп, в зависимости от индекса энергетической эффективности, установлено шесть классов в диапазоне от B (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблице.

### Таблица

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│     Класс энергетической      │          Индекс энергетической          │

│         эффективности         │          эффективности (E ), %          │

│                               │                          I              │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│               B               │                 E  < 60                 │

│                               │                  I                      │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│               C               │              60 <= E  < 80              │

│                               │                     I                   │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│               D               │              80 <= E  < 95              │

│                               │                     I                   │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│               E               │              95 <= E  < 110             │

│                               │                     I                   │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│               F               │             110 <= E  < 130             │

│                               │                     I                   │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│               G               │                Е  >= 130                │

│                               │                 I                       │

└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Индекс энергетической эффективности  вычисляют по формуле (1).

, (3)

где: W - потребляемая мощность лампы, Вт;

- стандартная мощность лампы, Вт.

Стандартную мощность лампы , Вт, вычисляют по формуле

для Ф > 34 (4)

0,2·Ф для Ф <= 34

Характеристиками энергетической эффективности лампы являются:

световой поток лампы, лм;

потребляемая мощность лампы, Вт;

средний срок службы лампы, ч.

## Приложение N 12

к Правилам определения

производителями и импортерами

класса энергетической

эффективности товара

и иной информации о его

энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЛЯ МОНИТОРОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минпромторга РФ от 12.12.2011 N 1708) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Для обозначения мониторов компьютерных с наибольшей энергетической эффективностью, в зависимости от потребляемой мощности в режиме ожидания, установлено девять классов в диапазоне от A++ (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблице.

### Таблица

| Класс энергетической эффективности | Потребляемая мощность в режиме ожидания (W), кВт |
| --- | --- |
| A++ | W < 0,5 |
| A+ | 0,5 <= W < 1 |
| A | 1 <= W < 2 |
| B | 2 <= W < 5 |
| C | 5 <= W < 8 |
| D | 8 <= W < 11 |
| E | 11 <= W < 13 |
| F | 13 <= W < 15 |
| G | W >= 15 |

Характеристикой энергетической эффективности монитора компьютерного является потребляемая мощность изделием в выключенном режиме, Вт.

## Приложение N 13

к Правилам определения

производителями и импортерами

класса энергетической

эффективности товара

и иной информации о его

энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ

И КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минпромторга РФ от 12.12.2011 N 1708) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Для обозначения принтеров и копировальных аппаратов с наибольшей энергетической эффективностью, в зависимости от потребляемой мощности в режиме ожидания, установлено десять классов в диапазоне от A+++ (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблице 1.

### Таблица 1

| Класс энергетической эффективности | Потребляемая мощность в режиме ожидания (W), Вт |
| --- | --- |
| A+++ | W < 1 |
| A++ | 1 <= W < 12 |
| A+ | 12 <= W < 24 |
| A | 24 <= W < 36 |
| B | 36 <= W < 48 |
| C | 48 <= W < 60 |
| D | 60 <= W < 72 |
| E | 72 <= W < 84 |
| F | 84 <= W < 96 |
| G | W >= 96 |

Для обозначения принтеров и копировальных аппаратов с наибольшей энергетической эффективностью, в зависимости от потребляемой мощности в выключенном режиме, установлено десять классов в диапазоне от A+++ (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблице 2.

### Таблица 2

| Класс энергетической эффективности | Потребляемая мощность в выключенном режиме (W), Вт |
| --- | --- |
| A+++ | W < 0,1 |
| A++ | 0,1 <= W < 0,25 |
| A+ | 0,25 <= W < 0,35 |
| A | 0,35 <= W < 0,45 |
| B | 0,45 <= W < 0,55 |
| C | 0,55 <= W < 0,65 |
| D | 0,65 <= W < 0,75 |
| E | 0,75 <= W < 0,85 |
| F | 0,85 <= W < 1 |
| G | W >= 1 |

## Приложение N 14

к Правилам определения

производителями и импортерами

класса энергетической

эффективности товара

и иной информации о его

энергетической эффективности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ЛИФТОВ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минпромторга РФ от 12.12.2011 N 1708) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Для обозначения лифта с наибольшей энергетической эффективностью, в зависимости от потребляемой мощности в режиме ожидания, установлено семь классов в диапазоне от A (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблице 1.

### Таблица 1

| Класс энергетической эффективности | Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт |
| --- | --- |
| A | <= 50 |
| B | <= 100 |
| C | <= 200 |
| D | <= 400 |
| E | <= 800 |
| F | <= 1600 |
| G | > 1600 |

Для обозначения лифта с наибольшей энергетической эффективностью, в зависимости от удельного значения энергопотребления в режиме движения, установлено семь классов в диапазоне от A (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблице 2.

### Таблица 2

┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│     Класс энергетической     │  Удельное значение энергопотребления в   │

│        эффективности         │                              Вт·ч·м      │

│                              │     режиме движения за цикл, ------      │

│                              │                               кг·м       │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│              A               │                 <= 0,56                  │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│              B               │                 <= 0,84                  │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│              C               │                 <= 1,26                  │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│              D               │                 <= 1,89                  │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│              E               │                 <= 2,80                  │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│              F               │                 <= 4,20                  │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│              G               │                  > 4,20                  │

└──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

Для обозначения лифта с наибольшей энергетической эффективностью, в зависимости от удельного значения энергопотребления, установлено семь классов в диапазоне от A (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность) согласно таблице 3.

### Таблица 3

┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│     Класс энергетической     │   Удельное значение энергопотребления,   │

│        эффективности         │                  Вт·ч·м                  │

│                              │                  ------                  │

│                              │                   кг·м                   │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│                              │                  50 x 22,5 x 1000        │

│              A               │      <= 0,56 + --------------------      │

│                              │                1,5 x 3600 x Q  x V       │

│                              │                              н    н      │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│                              │                 100 x 22,5 x 1000        │

│              B               │      <= 0,84 + --------------------      │

│                              │                1,5 x 3600 x Q  x V       │

│                              │                              н    н      │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│                              │                 200 x 22,5 x 1000        │

│              C               │      <= 1,26 + --------------------      │

│                              │                1,5 x 3600 x Q  x V       │

│                              │                              н    н      │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│                              │                 4000 x 22,5 x 1000       │

│              D               │      <= 1,89 + --------------------      │

│                              │                1,5 x 3600 x Q  x V       │

│                              │                              н    н      │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│                              │                  800 x 22,5 x 1000       │

│              E               │      <= 2,80 + --------------------      │

│                              │                1,5 x 3600 x Q  x V       │

│                              │                              н    н      │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│                              │                 1600 x 22,5 x 1000       │

│              F               │      <= 4,20 + --------------------      │

│                              │                1,5 x 3600 x Q  x V       │

│                              │                              н    н      │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│                              │                 1600 x 22,5 x 1000       │

│              G               │       > 4,20 + --------------------      │

│                              │                1,5 x 3600 x Q  x V       │

│                              │                              н    н      │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Q  - номинальная грузоподъемность лифта, кг;                             │

│ н                                                                       │

│V  - номинальная скорость движения лифта, м/с.                           │

│ н                                                                       │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘